# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ ТУ 3450-014-07622645-2020

## 1. Область применения

Дата введения — 01.07.2020.

Настоящие технические условия распространяются на резисторы постоянные непроволочные типа С2-33Н и устанавливают технические требования, правила приёмки, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение.

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 15150-69 в части климатического исполнения.

## 2. Технические требования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная мощность рассеяния | 0,25 Вт |
| Номинальное сопротивление | от 1 Ом до 1 МОм |
| Предельное отклонение сопротивления | ±5 % |
| Температурный коэффициент сопротивления | ±200×10⁻⁶ 1/°C |
| Диапазон рабочих температур | от минус 60 °C до плюс 155 °C |
| Относительная влажность воздуха при 25 °C | до 98 % |
| Наработка до отказа | не менее 25 000 ч |

## 3. Маркировка

На корпусе резистора наносится условное обозначение по схеме: С2-33Н-0,25-100 кОм±5 %-В, где «В» — группа климатического исполнения по ГОСТ 15150-69.

Каждая партия сопровождается маркировкой номера партии по схеме ГГ-ММ-НННН, например 24-11-0347, и датой изготовления в формате квартал/год, например II кв. 2025 г.

## 4. Упаковка, транспортирование и хранение

Резисторы упаковывают в тару по ГОСТ 23088-80, по 500 штук в потребительскую упаковку и не более 10 000 штук в транспортную тару.

Транспортирование допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения — 25 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения по группе 3 ГОСТ 15150-69.

## 5. Указания по эксплуатации

Изготовитель гарантирует соответствие резисторов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями и ГОСТ Р 52931-2008.

Настоящие технические условия введены в действие взамен ТУ 3450-009-07622645-2015 и подлежат пересмотру не реже одного раза в 5 лет.